千通AC功能

一、AP和AC之间的接口协议

- AP和AC之间通过MQTT协议对接，AP是client端，AC是server端，TCP端口是5247。MQTT之上是ProtoBuf协议，ProtoBuf具体定义在《mqtt对接文档》中；

二、工作流程

1. AP和AC之间链接建好之后AP订阅如下几个topic：

- AC/%s/M_WRconfig    // 中间填充AP序列号

- AC/%s/M_cmd        // 中间填充AP序列号

- AC/%s/M_lists        // 中间填充AP序列号

- AP定期发布AP/echo这个topic，携带AP自己的信息以及终端的信息；

三、AC实现的功能

- 千通AC目前实现了部分AP管理功能和DHCP功能；

- DHCP支持动态IP配置和静态IP配置，通过配置文件配置；

- 管理功能目前通过telnet来完成，方法如下：

- # telnet localhost 4100

- 显示所有AP列表

- AC> list ap

- 显示所有终端列表

- AC> list subs

- 重启AP

- AC> reboot #apSn

- 下线某个终端

- AC> kick #apSn #staMac